1784 Гр. София, бул. Цариградско шосе№133,БИЦИЗОТ

Тел.: 971-81-04; 971-80-56; 80-90-492 Факс: 971-82-84; www.teletech.bg; e-mail: teletech@bg400.bg

Охранителeн панел Micro 3MPD ________________________________________________________________________

Кратко описание и функционални възможности

________________________________________________________________________

- Кратко описание и възможности на охранителна радиоцентрала Micro 3MPD.

Предлаганата охранителна радиоцентрала Micro 3MPD служи за охрана на малки обекти, разполага с радиоприемник за дистанционно управление и три балансни зони за свързване на стандартни датчици. Охранителната централа работи без входно време, което премахва възможността eлиминиране на обекта по време на закъснителния период. През програмируемите изходи ( PG1,PG2,PG3 ) тя позволява съвместна работа с охранителен предавател или GSM модул, за предаване на възникналите ситуации в обекта до централен диспечерски пункт.

- Функционалните възможности на охранителния панел са следните:

- Възможност за включване на радиодистанционно управление с динамичен (скачащ, неповтарящ се) код -  до 15 броя;

- Наличие на три балансни зони ( Z1,Z2,Z3 ) за свързване на стандартни охранителни датчици;

- Възможност за свързване на всички стандартни охранителни датчици със захранване 12VDC, нормално затворени контакти и тампер за саботаж;

- Вграден изход за стандартна сирена (SIR) със защита, включване по маса - до 1.2А. Червеният (положителен) проводник на пиезосирената се включва към AUX изхода на централата, а черния (отрицателен) извод на пиезосирената се включва на извод SIR;

- Вградена защита 3.15A за обърнат поляритет на акумулаторната батерия;

- Вградено захранване AUX 12VDC със защита от обръщане на захранването и защита по ток за захранване на сирена, охранителни датчици и външни консуматори. Нормалният консумиран (товар) ток на този изход (препоръчван от производителя) е 0.3А при 12VDC;

- Вградено импулсно захранване с възможност за зареждане на акумулаторна батерия в зависимост от капацитета й от следните типове-12VDC/7Ah,4.5Ah,2.2Ah,1.3Ah;

- Визуализация за наличие и отсъствие на мрежово захранване;

- Предлаганите радиодистанционни  управления позволяват задаване на следните режими на охранителния панел - отваряне, затваряне и паника;

- Възможност за опростено програмиране на работните параметри на охранителния панел чрез мостчета;

- Вградена възможност за показване на възникнала аларма в зоните чрез три броя програмируеми изходи PG1,PG2 и PG3 със защита до 100mA;

- Възможност за регистрация и звуков контрол на следните ситуации – отсъствие / възстановяване на мрежово захранване, нисък / възстановен акумулатор, подтвърждаване на подаване под охрана , освобождаване от охрана, паника и други;

- Възможност за регистрация на ниска или дефектена акумулаторна батерия;

- Двойно сигнализиране - чрез локален звуков сигнал и светодиодна индикация

- Възможност за включване на външна антена за радиоприемника  - ANT;

- Опционна възможност за отдалечено изнасяне на радиоприемника;

- Лесно достъпна функция за изтриване на загубен радиоключ и въвеждане и обучение на ново радиодистанционно управление;

- Функция MEMORY, позволяваща разглеждането на последните 256 събития за охранителната система

- Вградено захранване на охранителния панел - мрежово (16.5VAC) и 12VDC/1.2A със възможност за заряд на акумулатор 12VDC, като има възможност за задаване на тока на заряд на акумулатора;

- Охранителният панел може да работи само с мрежово напрежение, но този режим не се препоръчва, поради съображения за сигурност. Включване на акумулаторна батерия 12VDC e задължително!

Ръководство на потребителя и инструкция за монтаж на охранителната радиоцентрала Micro 3MPD

- При първоначално включване на охранителната централа и правилно преминаване на вътрешните тестове от  зумера на светодиодната индикация и на сирената на изход SIR се чува кратък и тих тон “•”. Централа Micro 3MPD съдържа клеми със следното предназначение:

 AC/AC- включва се вторичната намотка (например 16.5VAC/1.5A) на мрежовтрансформатор, а първичната се свързва към 220AC;

 GND/+12VDC - се свързва съответно отрицателния полюс и положителната клема на товар към охранителния панел- обемни датчици, датчици за счупено стъкло и други. На този изход има защита от претоварване по ток 12VDC/1.2А;

 SIR - изход, към който се свързва отрицателния извод на сирената, а положителния извод се подава на клема AUX, където нормално работещата централа  изкарва +12VDC. Този изход има вградена защита по ток 1.5A и защита , елиминираща импулсните смущения от пиезосирената;

 Z1, Z2, Z3 - балансни входове за свързване на стандартни охранителни датчици. Начин на свързане и стойности на резисторите към балансираните зони е съгласно фигура №1. В комплекта на охранителната радиоцентрала се предлагат резистори за балансираните зони, както следва R1 зелен - 6K8 с точност 1% и R2 син - 4k7 с точност 1%. Ако определена зона не се използва за подсъединяване на датчици, следва да се свърже към съответната зона резистор R2 син - 4K7, а другия му край към маса;

 Помощна клема GND – земя, за да се облекчи свързването на кабелите към охранителните датчици и клемите за балансните зони Z1,Z2 и Z3;

 V- и V Bat са отрицателния и положителния полюс на акумулаторната батерия 12VDC. Има вградена токова защита (3.15А) от обръщане на акумулаторната батерия, интелигентно зареждане на акумулаторната батерия, защита от презаряд на акумулатора и задаване на тока на заряд с помощта на мостче JP8. Изключено мостче JP8 задава голям ток на акумулаторната батерия.

 AUX - изход 12VDC – 0.35A с вградена защита от обръщане на захранването и автоматична защита по ток. Този изход служи за захранване на сирена, охранителни датчици и външни консуматори;

 O/C - изход за връзка със светодиодната индикация

 LED - изход за връзка със светодиодната индикация

 BUZ - изход за връзка със светодиодната индикация

По време на работата си охранителната централа използва звукови тонове:

“•” Единичен тих кратък тон - такъв тон издава централата при рестартиране и първоначално включване;

Z1, Z2, Z3

R1

R2

D

TMP

6k8

4.7k

R1- зелен със стойност 6K8-1%;

R2- син със стойност 4K7-1%;

D – стандартен датчик с нормално затворен контакт;

TMP – антисаботажен тампер;

Фиг. 1

“▬ ▬” два дълги тихи тона с кратка пауза между тях- тази сигнализация показва, че охранителния панел е снет от охрана ( Open ). Когато се натисне големия бутон на радиодистанционното управление централата безусловно се снема от охрана. С този бутон може да се излезе от режим паника или от режима на аларма;

“▬ ▬ ▬ ▬ ▬” пет дълги тихи тона с кратка пауза между тях - показва, че централата е поета (взета) под охрана. При натискане на малкия бутон на дистанционното управление охранителния панел преминава в режим под охрана (Close), ако всички балансни зони са спокойни и не задействани;

“•••  •••” три кратки тихи тона, пауза и отново три кратки тихи тона - показва, че централата е регистрирала нисък акумулатор със стойност под 12VDC;

“••••   ••••” четири кратки тихи тона, пауза и отново четири кратки тихи тона - сигнализира, че охранителния панел е заредил акумулаторната батерия до 13.8VDC;

“•••••    •••••” пет кратки тихи тона, пауза и отново пет кратки тихи тона - сигнализира, че охранителния панел е регистрирал отсъствие на мрежово захранващо напрежение;

“••••••    ••••••” шест кратки тихи тона, пауза и отново шест кратки тихи тона- сигнализира, че мрежовото захранващо напрежение се е възстановило;

“••▬•▬” два кратки тихи тона, следва дълъг тих тон, един кратък тих тон и завършва с един дълъг тих тон (потвърждение) - сигнализира, че охранителната централа е разбрала командата и я е изпълнила правилно. Например в режим обучение на дистанционни радиоключове при натискане на бутон, показва, че панела е обучен и това дистанционно управление е записано и активно;

    GND - клема земя, маса;

 ANT - клема за включване на външна антена дълга 17 см за радиоприемника. Подходящата антена подобрява чуствителността на приемника при монтиране в метална кутия, като при нужда се допуска изнасянето на антената с кабел 50 ома (RG58) ;

 PG1, PG2, PG3 - програмируеми изходи, визуализиращи състоянието на охранителния панел и служат за връзка с охранителен предаватели или обектов охранителен GSM модул:

-  PG1-  обща аларма на охранителния панел;

- PG2- при непоставено мостче JP2 (когато не се използва функцията паника) показва аларма в зона 2 (Z2) и зона 3 (Z3). При сложено мостче JP2 (използване на функцията паника независимо от това тиха или шумна- мостче JP4) тогава PG2 визуализира наличието на паника;

-  PG3- следи състоянието на охранителния панел

Режими на работа на централата

Те  се задават чрез мостчета както следва:

 JP1 мостче  - включеното мостче дублира всички звукови сигнали от зумера върху сирената - отворено, затворено, потвърждаване, слаб / възстановен акумулатор, отпадане / възстановяване на мрежовото захранване, стартиране на централата и други. Когато не е сложено това мостче сирената сигнализира само при аларма и при първоначално пускане на системата с кратък и тих тон “•”;

 JP2 мостче -  сложено мостче насочва върху изход PG2 наличието или отсъствието на паника в охранителната централа. Наличието на ниско ниво на изхода PG2 означава, че няма паника. При наличие на високо ниво на изход PG2 има паника в обекта. При не включено мостче JP2 изход PG2 визуализира състоянието на балансна зона Z2 и/или Z3 на охранителната централа;

 JP3 мостче задава времето за работа на сирената. При поставено мостче сирената (изход SIR) е активна 3 минути, при не включено мостче JP3 сирената е задействана 1 минута;

 JP4 мостче определя режима (типа) на паниката. Поставено мостче означава, че охранителната центала работи в режим “тиха” паника - при едновременно натискане на двата бутона на радиодистанционното не се активира сирената, но при сложено мостче JP2 “тихата” паника се визуализира върху PG2. При не поставено мостче JP4 предизвиканата паника е шумна и се отразява директно на сирената. Излизане от режима паника става чрез команда снемане от охрана (отворено, Open) на охранителната централа;

 JP5 мостче разрешава и забранява сигнализиране на проблеми в охранителния панел. Поставено мостче забранява на зумера и сирената да се сигнализират възникнали проблеми ( нисък / възстановен акумулатор и пропадане / възстановяване на мрежовото напрежение ) в центаралата;

 JP6 мостче разрешава обучение (въвеждане) на допълнителни радиодистанционни управления. Включеното положение на JP6 (влиза се врежим програмиране на радиоключове и светва светодиод PRG) служи за въвеждане на нови дистанционни ключове, с които може да се управлява охранителната централа, като за тази цел е необходимо да се натисне произволен бутон на дистанционното, след което зумера ще сигнализира със сигнал потвърждение “••▬•▬” ( два кратки тихи тона, следва дълъг тих тон, един кратък тих тон и завършва с един дълъг тих тон), че централата е записала и възприела този ключ. При първоначално влизане в този режим охранителната централа подканя потребителя за обучение дистанционни ключове със сигнала “потвърждение”;

 За изтриване на всички записани радиоключове се влиза в режим програмиране (чрез поставяне на мостче JP6 и първоначално подаване на захранващо напрежение на охранителната централа), който се индицира със запален светодиод PRG, се натискат едновременно двата бутона на платката SW1 и SW2!!! Централата сигнализира за това със сигнал на зумера потвърждение “••▬•▬” ( два кратки тихи тона, следва дълъг тих тон, един кратък тих тон и завършва с един дълъг тих тон). Тази функция да се използва само при загубени дистанционни радиоключове и от добре обучен персонал.

 Препоръчва се при първоначално пускане на централа да се изтрият всички програмирани радиоключове !

 Програмиращите мостчета се четат от централата само при първоначалнo включване и подаване на захранващото напрежение;

- Дистанционното радиоуправление разполага с два бутона, малкия бутон при натискане (поне една секунда) служи за взимане на охранителната централа под охрана (Close), при натискане на големия бутон (поне за една секунда) панела се снема от охрана (Open)  и  при натискане едновременно на двата бутона (малкия и големия бутони за време повече от една секунда) централата преминава в режим паника. От режим паника се излиза при натискане на  големия бутон (Open);

- При обратно включване на акумулаторната батерия изгаря предпазител F2 -3.15A, който следва да се подмени;

- Тамперите на трите зони се следят и в двата режима на охранителната централа (отворено и затворено), за да се избегне саботаж или подготовка на обекта за обир. Сработването на тамперите на трите зони активира съответно върху PG1 и PG2 по начина определен от JP2 и се задейства сирената за времето на алармения цикъл (погледни JP3). Повторно сработване на тамперите по зоните ( за 3 минути ) нe задейства сирената, а само активиране на PG1,  и PG2;

 Светодиодна индикация на охранителна централа Мicro 3MPD е следната:

Z1       Z2	       Z3     RDY        MEM

O     O      O     O          O

O      O     O     O           O

TMP	   220V   BAT    O/C           PRG

 Индикацията се състои от 10 светодиода , като 5 от тях са двуцветни.

Светодиоди от Z1 до Z3 (Zone1, Zone2, Zone3) показват текущото състояние на всяка зона. Зелен цвят на светодиода указва за спокойна зона, а червен цвят– задействана зона.

Светодиод RDY (Ready) е зелен на цвят и сигнализира за готовност на централата да бъде взета под охрана.

Светодиод MEM (Memory) е жълт на цвят и активирането му  указва за възникнали събития в паметта на охранителната централа за последния период на охрана. При разглеждане на събития, същият мига за да укаже режима.

Светодиод TMP (Тамper/Short) е двуцветен и в комбинация със светодиодите от Z1 до Z3 указва:

- при жълт цвят означава сработил тампер ключ за съответната зона и задействана съответна зона и светодиод Z1-Z3;

- при червен цвят означава окъсена зона и задействана съответната зона и светодиод Z1-Z3;

Светодиод AC е жълт на цвят и когато е активиран указва липсата на мрежово захранване на охранителната централа.

 Светодиод BAT е жълт на цвят и когато е активиран указва :

-	ниско напрежение на акумулаторната батерия;

- 	когато не свети напрежението на акумулаторната батерия е над 11.5 VDC;

 Светодиод O/C (Open/Close) е двуцветен и указва:

-	зелен цвят – охранителния панел е освободен от охрана. Сработване на коя да е зона не води до активиране на сирената. При сработване на тампер на коя да е зона се активира сирената на централата за зададеното време.

-	червен цвят – централата е под охрана и задействането на кой да е датчик или негов тампер води до активиране на сирената за зададеното време.

 Светодиод PRG е червен на цвят и свети по време на програмирането на нови радиодистанционни ключове или изтриването на вече програмирани такива.

 В режим преглед на паметта на охранителния панел се влиза след едновременно натискане на бутони SW1 и SW2- това се индицира чрез светване на светодиодите МЕМ (Memory) и PRG. В режим преглед на запомнените събития в паметта, светодиодната индикация указват записаните събития в енергонезависимата памет на централата, като преглеждането на събитията нагоре/надолу във времето става чрез малкия/големия бутон на който и да е валиден дистанционен радиоключ. Показват се всички събития в централата Micro3MPD в техния хронологичен ред, като при събития Open/Close се указва и с кой радибутон е освободена/поета под охрана централата. Това се показва на светодиодите Z1,Z2,Z3, като в шеснадесетичен вид се показва и чрез кой радиоключ е извършено действието. След достигане на най-старото събитие е възможно да се показват само събития възникнали след него.

За изтриване на записаните събития в централата :

След влизане в режим преглед на паметта на охранителния панел се задържа бутон SW2, след което се натиска SW1.

 Една охранителна централа Мicro3MPD позволява включване до 3 бр. индикаторни панела, като те се свързват успоредно, при максимална дължина на използвания кабел е до 40м.

 Свързване на светодиодната индикация към централа Мicro3MPD:

Изход AUX – клема 1 на индикацията

Изход O/C – клема 2 на индикацията

Изход LED – клема 3 на индикацията

Изход BUZ – клема 4 на индикацията

Изход GND – клема 5 на индикацията