София 1113,бул.”Цариградско шосе”7-ми, БИЦ-ИЗОТ, офис 603

тел.: 971 80 56, 971  81 04, 91 969/ 492; факс: 971 82 84; e-mail: teletech@bg400.bg; teletech_sale@bg400.bg

Охранителен предавател LBS 2000N-150MHz

Охранителният предавател се свързва към охранителна централа и предава възникнали алармените събития по радиоканал до централна базова станция.

Функционални параметри на охранителния предавател:

- Охранителният предавател се идентифицира с два независими кода: номер на абоната и номер на системата или уникален код на абоната в зависимост от протокола;

- Възможност за излъчване на алармено събитие на 8 работни честоти;

- Възможност за работа на много предаватели на една радиочестота;

- Възможност за препрограмиране на охранителния предавател;

- Предавателят може да работи на четири произволно избираеми програмируеми адреса;

- Защита от обръщане на захранващото напрежeние;

- Кръгов енергонезависим буфер от 250 алармени събития в охранителния предавател;

- Възможност за съвместна работа с GSM модул;

## Входове на охранителния предавател LBS2000N

- Брой входове-от 1 до 8;

- Възможност за всеки вход свободно да се препрограмира- време за сработване (чувствителност) от 100mS до 25S през стъпка от 100mS, ниво на сработване по отрицателно или положително ниво;

- Възможност за следене на състоянието на акумулатора, като се съобщава за нисък и възстановен акумулатор през 4.5 минути;

-Входове за серийна комуникация с охранителната централа- Data и Clock, по който се следи за всички възникнали алармени ситуации в охранявания обект;

- Възможност за програмиране на всеки алармен вход да скача на произволна честота и в произволен ред;

- Специализиран вход за интелигентно следене на променливото напрежение, като информацията за отпадане или възтановяване на AC Power става през псевдослучайно време до 10 минути с цел да се пази радиоканала;

- Възможност всеки вход отделно и независимо да се програмира- време за задействане, ниво на сработване, брой на излъчвания при аларма и отпадане(по отделно), брой думи в излъчването, на коя честота(и) да се излъчи алармата и отпадането(поотделно)  и други;

Програмиране на параметрите на охранителния предавател LBS2000N

- Възможност за свободно програмиране на адреса и системата на охранителния предавател;

- Възможност за разделяне на предавателя на четири независими обекта;

- Възможност за програмиране на следните параметри- брой думи в пакета, броя предавания на аларменото събитие, броя предавания на тестовия сигнал, периодичност на предаване на тестов сигнал от 1 час до 48 часа с точност минути, последователност на скачане на работни честоти;

- Специализирана програма за програмиране на предавателя под Windows 95/98/XP/2K;

| #### Технически параметри на охранителния предавател |  |
| --- | --- |
| Захранващо напрежение | от 9 до 15 VDC |
| Консумация в дежурен режим | 10mA |
| Консумация в режим на предаване | 0.9A |
| Използвана антена несиметрична | 50 |
| Изходна мощност-регурируема | 8W±1.5dB |
| Работна честотна лента | от 135 до 175MHz |
| Честотно отстояние | 25/12.5 KHz (избираемо) |
| Честотна девиация | съгласно стандарта |
| Модулация | FFSK,PWM |
| Време за защита на радиоканала | 4 sec. |
| Индикация | светодиодна |
| Протоколи за работа по радиоканала | LARS, KEEL, DSC V1.3 и V1.4, LBS, LBO, Informer и др. |
| Работна температура | от -25C до +50C |