ЗАХРАНВАЩ  БЛОК  TT13V8-2/3A

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- изходно напрежение 13,8V DC/ изходен ток 2/3А;

- тип – Switching power supply;

- автоматично превключване на батерия при пропадане на мрежовото захранване;

- акумулаторна батерия 12V DC/ 4Ah (суха оловна батерия);

- предпазител 5А, при късо на изхода и/или обърнат поляритет на батерията;

- индикатор за зареждане на батерията;

- избор на заряден ток: 350mA – мостче включено (нормално);

700mA – мостче изключено;

- тестов вход (TST) за проверка на батерията;

- размер: 57,5mm X 75mm X 27,5mm;

+

+

AC AC  +   -   TST

Акумулаторна батерия

12V DC/ 4Ah

-

+

220V AC

Използвайки 16V AC/ 20VA, може да се получи на изхода 1,2А DC

Използвайки 16V AC/ 40VA, може да се получи на изхода 1,75А DC

Мостче за задаване на тока на зареждане:

ON – 350mA

OFF – 700mA

Индикатор на зареждането

Предпазител 5А

-

+

-

13,8V DC изход

Трансформатор 220V AC

Фиг.1

ИНСТАЛИРАНЕ

- Избиране и свързване към клеми АС на подходящ мрежов трансформатор с изходно напрежение 16V (под товар) и мощност от 20 до 40VА.

- За да се обезпечи захранване по време на пропадане на мрежовото напрежение е необходимо да се свърже подходяща акумулаторна батерия (да се внимава с полярноста), след което да се зададе необходимия заряден ток (350/ 700mA).

- За проверка на батерията трябва да се свърже входа TST към изходна клема – (съседна на TST); блока спира да работи и товара се поема от батерията, при което напрежението не трябва да е по-малко с 25% от номиналното (пробата се извършва с волтметър).

- Свързване на товара на потребителя към изходните клеми (означени с – и +) с подходящи по сечение проводници.

- Разположение на блока и свързването му е показано на Фиг.1.